ICS 55.180

A80

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

汽车整车出口物流标识规范

Finished vehicle export mark requirement

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　一般要求	2

5　标识制贴规则	3

6　标识范例	3

附录A（规范性附录）　汽车整车出口物流标识	4

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）提出并归口。

本标准起草单位：中国物流与采购联合会汽车物流分会、上海海通国际汽车码头有限公司、上海海通国际汽车物流有限公司、北京交通大学交通运输学院、北京长久物流股份有限公司。

本标准主要起草人：孙建国、张晓东、马增荣、杨茂山、彭红、徐阳、左新宇、张晋姝、卫晓菁、李昂、刘艳、王迪。

汽车整车出口物流标识规范

- 范围

本标准规定了汽车整车出口物流过程中使用的标识的项目、内容表达与格式以及制贴规则。

本标准适用于汽车整车出口物流的标识。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3730.3 汽车和挂车的术语及其定义车辆尺寸

GB/T 4780-2000 汽车车身术语

GB/T 12908信息技术自动识别和数据采集技术条码符号规范三九条码

GB 16735-2004道路车辆车辆识别代号

GB/T 18131-2000 国际贸易用标准运输标志

GB/T 18354-2006 物流术语

GB/T 31152-2014 汽车物流术语

ISO 3166国家及其地区名称的代码

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 承运人 carrier

本人或者委托他人以本人名义与托运人订立汽车整车出口货物运输合同的人。

[GB/T 18354-2006，定义3.2]

- 收货人 consignee

在目的地有权提取货物的人。

- 启运地 place of departure

货物初始装运的地点，一般为汽车整车出口的初始装运港、装运站或承运人收货地。

- 目的地 destination

货物最终抵达的地点。

- 参考号 reference number

显示货物物流信息的编号。

- 条码 bar code

由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的，用以标识一定信息的标识。

[GB/T 18354-2006，定义6.3]

- 件数编号 serial number

单件货物在整批货物中的的编号。

[GB/T 18131-2000，标准运输标志 4.2]

- 车辆识别代码 vehicle identificationnumber（VIN）

为了识别某一车辆，由车辆制造厂为该车辆指定的一组字码。

[GB 16735-2004，定义3.1]

- 车辆尺寸 dimesions of vehicle

汽车的车长、车宽与车高。

- 一般要求

  - 汽车整车作为出口商品，在其出口标识中应该包含收货人、参考号、目的地、件数编号、车辆尺寸和重量6个必要信息。

  - 采用某种方式进行运输时，应标明运输班次号（即航次/车次）信息。涉及到联运时，可将不同运输班次号按照时间先后填写在同一栏中，之间用“//”隔开：

- 海运方式运输时，应填写船名与航次号；

- 铁路方式运输时，应填写列车车次号与发车日期；

- 空运方式运输时，应填写飞机航班号与起飞日期。

  - 参考号应采用主要出口物流运输过程中具有唯一性的单证编号。

  - 件数编号应指出同票货物下所含车辆总数和贴制本标识商品车在整票货物中的序数编号。例如“1/23”、“2/23”、“3/23”,表示贴制上述标识的商品车编号序数为“1”、“2”、“3”，而整票货物下一共有23辆商品车。

  - 商品车出口物流标识应标明商品车的车辆尺寸信息，并采用“车长×车宽×车高”的格式填写。汽车的车长、车宽、车高的计量测量方法应符合GB/T 3730.3的相关规定，单位为毫米（mm），精确到个位。

  - 商品车出口物流标识应标明商品车的重量信息，并采用商品车整备质量值，单位为千克（kg），精确到个位。

  - 以条码方式标识商品车的车辆识别代码信息时应采用GB/T12908编码规则编制。

  - 承运人、托运人、收货人的名称宜用其简称表示，并在其后标明联系方式。

  - 当物流过程中需要转运时，宜在“目的地”名称后使用“VTA”（即“经由”）缩写标识引入货物转运的港、站名称。

  - 汽车整车出口物流标识中的中文宜采用黑体，英文宜采用Arial字体。

  - 汽车整车出口物流标识中的字号不宜小于四号。

  - 汽车整车出口物流标识的行间距建议采用1.5倍行距。

- 标识制贴规则

  - 汽车整车出口物流标识应使用英文填写，国家和地区名称应符合ISO 3166的相关规定。

  - 标识标志的制作规则应符合GB/T 18131的相关规定。

  - 汽车整车出口物流标识标志宜使用白底黑字，不应大于297mm×210mm（国际标准的A4尺寸），宜使用148mm×105mm（国际标准的B5尺寸）。

  - 汽车整车出口物流标识标志应在整车进入出口码头和场站前粘贴好。

  - 标识标志粘贴位置应方便读取信息并不影响驾驶。

  - 乘用车出口物流标识标志宜粘贴在车辆副驾驶前挡风玻璃外侧上角；商用车标识标志宜粘贴在前挡风玻璃下方，离地高度在1.0m ~1.7m范围内。

  - 标识标志粘贴在车辆外部时，应做好防水措施，保证标识在物流运输过程程中的完整可读。

- 标识范例

见附录A。

- （规范性附录）
汽车整车出口物流标识

  - 汽车整车出口物流标识样表

_________________________________