ICS 67.120.10

WB

R 00

中华人民共和国物流行业标准

XXXXX—XXXX

肉与肉制品冷链温控运作规范

operation specification of cold chain temperature control for meat and meat products

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布                                                                     XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国国家发展改革委员会 发布

目  次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本原则	1

5 基本要求	2

6 冷链流程	2

7 包装与标志	4

8 风险控制	4

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由全国物流标准化技术委员会(SAC/TC 269)归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

# 肉与肉制品冷链温控运作规范

## 范围

本标准规定了肉与肉制品冷链温控的术语和定义、基本原则、基本要求、冷链流程、包装与标识、风险控制等方面的要求。

本标准适用肉与肉制品在冷链生产与流通过程中温控运作管理。

## 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7718          食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 9829        水果和蔬菜  冷库中物理条件  定义和测定

GB 14881         食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 15091       食品工业基本术语

GB/T 18354       物流术语

GB/T 19480       肉与肉制品术语

GB/T 21735       肉与肉制品物流规范

GB/T 24616       冷藏食品物流包装、标志、运输和储存

GB/T 24617       冷冻食品物流包装、标志、运输和储存

GB/T 28577       冷链物流分类与基本要求

GB/T 28843       食品冷链物流追溯管理要求

GB/T 29342       肉制品生产管理规范

## 术语和定义

GB/T 18354、GB/T 19480、GB/T 15091和GB/T 28577界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

肉与肉制品冷链温控  Cold chain temperature control for meat and meat products

肉与肉制品在温度控制的物流网从供应地向接收地实体流动过程。根据实际需要，将加工、运输、仓储、配送和销售等基本功能实施有机结合。

## 基本原则

4.1  应保证肉与肉制品在加工、运输、仓储、配送与销售过程冷链不断链。

4.2  在整个冷链服务的过程中应始终保持产品的安全性。

4.3  运输过程应满足时效性要求，各个环节的操作必须在规定的时间内完成，以保证产品质量。

4.4  不同肉与肉制品的记录应规定保存时间，保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于两年。

4.5  整个服务过程应满足相关法律法规要求或客户及合同要求。

## 基本要求

5.1  人员

5.1.1  直接接触肉与肉制品的工作人员应持有有效的健康证明。

5.1.2  从事肉与肉制品冷链服务各环节工作的人员，应接受肉与肉制品加工、运输、仓储、检验及突发状况应急处理等相关知识和技能培训;并经考核合格。

5.2  设施设备

5.2.1  应具有与肉与肉制品冷链温控要求相适应的运输、仓储、配送等设施设备。

5.2.2  应设置与企业服务水平相适应的计算机网络和信息管理系统。

5.2.3  肉与肉制品运输应使用温控运输设备，如冷藏车（船）、保温车（船）、冷藏集装箱等。

5.2.4  运输工具厢体应配备温度自动记录装置并运行正常。

5.2.5  肉与肉制品装卸应在封闭式的月台进行，封闭式月台必须具备良好的制冷系统或保温条件的缓冲间，使温度保持在5-10℃，以避免外界环境对肉与肉制品质量产生影响。

5.2.6  冷库应配备自动监测、自动调控、自动记录及报警装置。计量器具应定期校验并有检定证明。温（湿）度自动监测布点应经过验证，确保监测（记录）的温（湿）度应具有代表性。

5.2.7  在加工、运输、仓储、配送与销售等过程中应采用温度记录设备和温度检测工具进行温度监控和记录，必要时，应对湿度进行监控。

## 冷链流程

6.1  冷链流程，见图1。

图1 冷链流程

6.2  生产加工

6.2.1  肉与肉制品在加工过程中应根据产品需要设定加工环境温度，保证产品品质。

6.2.2  肉与肉制品的加工和操作规范应符合GB/T 29342的相关规定。

6.2.3  肉与肉制品的加工场地、设备设施和卫生管理等应符合GB 14881的规定。

6.2.4  冷藏肉制品中心温度0℃-7℃，暂存温度0℃-4℃；冻藏肉品中心温度-15℃以下，暂存温度-18±2℃。

6.3  运输

6.3.1  应根据肉与肉制品的类型、特性、运输季节、运输距离的要求选择不同的运输工具和配送线路。

6. 3. 2  装车前，肉与肉制品的温度应达到-15℃或达到双方约定的收货温度标准，同时应将车厢（冷藏船、冷藏集装箱、铁路冷藏车等）预冷至符合该肉品运输温度，冷藏肉制品车厢温度 降至7℃以下方可装运；冻藏肉制品车厢温度降至7℃以下时方可装运。

6.3.3  装车过程宜使用物流工具，确保在较短时间内装车完毕。

- 6.3.4  散装生、熟肉品，易串味肉品等不能混装于同一托盘、同一车辆，含有独立包装的预包装肉品可采用物理隔离等方法装载于同一车辆内。

6.3.5  装车完成后，根据肉与肉制品的运输要求，设置车厢的制冷温度，确认制冷机组正常运转后，依指定路线配送。

6.3.6  运输过程制冷系统应保持正常运转状态，全程温度应控制在指定的温度范围内。冷藏设备的温度记录间隔时间不应超过2h/次。冷藏设备温度偏离设定范围持续1h，应采取纠正行动。

冷藏肉制品的运输作业应符合GB/T 24616中6.2的规定，冻藏肉制品运输作业应符合GB/T 24617中6.2的规定。冷藏肉品在运输过程中厢体内温度应保持0℃~4℃，产品中心温度应保持在0℃-7℃；冻藏肉制品在运输过程中厢体内温度保持-18℃以下，最高允许升温到-15度。产品中心温度保持-15℃或更低的温度。

6.4  仓储

- 6.4.1 肉与肉制品到货时，应对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查和记录，到货冷冻肉品温度高于-15度或高于双方约定的最高接受温度时，冷藏肉品高于7℃或高于双方约定的最高接受温度时，收货方应及时通知货主，双方按合同约定协商处理。

- 6.4.2  肉与肉制品的温度检测方法应符合GB/T 28843规定。

- 6.4.3  经检验合格的肉制品才能入库储藏，并依据进货信息和随货清单做好记录。

6.4.4  冷藏、冻藏的肉制品储存作业应分别符合GB/T 247616、GB/T 24617的规定，管理应符合GB/T 21735的规定。

6.4.5  肉与肉制品堆码应按照分区、分类、按生产批次和温度等进行管理。

6.4.6  垫板应与地面距离≥10cm， 应与库墙距离≥30cm，离排管≥30cm，离风道≥30cm，距离库体顶板≥20cm ，堆放高度以纸箱受压不变形为宜。散装货物堆放高度不宜高于冷风机下端部位。

6.4.7  冷库温度波动幅度不应超过±2℃；在肉品出入库时，库房温度升高不应超过3℃。温度的测定按GB/T 9829的规定执行。

6.4.8  冷库温度记录间隔时间不应超过2h/次，温度偏离设定范围持续4h以上，应采取纠正行动。

6.5  配送

- 6.5.1  肉与肉制品出货前应确认包装是否良好，装卸过程中不应损坏其外包装。

6.5.2  肉与肉制品的出货暂存区的温度要求在5℃-10℃，暂存时间不得超过1h。

- 6.5.3  肉与肉制品出库和装车、卸车的速度应尽快，使用的方法应以产品温度上升不超过3℃为宜。

- 6.5.4  应有防止温度变化影响肉品质量的控制措施。

6.6  销售和召回

6.6.1  宜配备适用于肉与肉制品销售温度要求的展示式冷藏柜。存放冷藏肉与肉制品的展示式冷藏柜柜内温度应保持在0℃~4℃；存放冻藏肉与肉制品的展示式冷藏柜柜内温度应保持在≤-15℃。

6.6.2  在展示式冷藏柜内码放销售的肉与肉制品应遵守展示式冷藏柜冷藏的使用要求，非预包装的肉品不宜在展示式冷藏柜内销售。

6.6.3  展示式冷藏柜柜内应设有易读取的精确的温度计，温度测点应设在回风口的标记线处或柜内空气温度的最高线。

6.6.4  在运输、配送过程中发生的或可能发生的产品质量受到影响的应进行产品召回。

## 7  包装与标志

7.1  冷藏肉与肉制品的运输包装与标志应符合GB/T 24616中第4章和第5章的规定。

7.2  冷冻肉与肉制品的运输包装与标志应符合GB/T 24617中第4章和第5章的规定。

7.3  进入食品零售市场销售的肉与肉制品宜进行预包装，包装标识应符合GB 7718的要求。

7.4  存放肉与肉制品的外包装应有明显标识，以识别货物批次等。

## 8   风险控制

- 8.1  应建立保障肉与肉制品的加工、运输、储存各环节温度不断链的应急预案。

- 8.2  应建立应急处理办公室，成立应急救援队，明确成员的职责分工，建立工作纪律和责任追究机制。

- 8.3  建立重大事故及险情报告制度。

- 8.3.1  发生险情后，当事人必须以最快捷的方式向公司应急处理办公室报告，应急处理办公室接到险情报告后，根据情况立即上报公安、消防、安监、环保、交通等部门。如情况紧急，当事人要立即拔打110、119、120求助。

- 8.3.2  重大事故及现场报告应包括但不限于以下内容：发生事故、地点、时间；事故的简要经过、伤亡情况；事故发展趋势，可能影响的范围；事故原因的初步判断；采取的应急救援措施；需要有关部门协助救援的有关事项；报告人姓名及联系方式。

- 8.4  应建立应急救援现场组织预案。